PROCEDIMIENTO PARA HERRAMIENTAS ELECTRICAS

| Firma | Firma | Firma | Firma |
| --- | --- | --- | --- |

# OBJETIVO

Establecer un procedimiento para el uso correcto de las herramientas eléctricas en las distintas labores a ejecutar. Así de esta manera identificar, controlar y reducir los accidentes y enfermedades profesionales en el trabajo, relacionados con su uso.

# ALCANCE

Este procedimiento aplica en todas las obras y tareas a realizar en cualquier proyecto constructivo de ICF Limitada, ya sea de construcción, habilitación, demolición, reparación o remodelación, tanto en etapas de obra gruesa como habilitación.  Para todo el personal de la empresa y subcontratistas que realicen trabajos con herramientas de conexión eléctrica.

# Responsabilidades.

Administrador de obra: Velar por el cumplimiento Íntegro de este procedimiento de trabajo seguro. Otorgar las facilidades para que los responsables realicen las capacitaciones pertinentes a su personal acerca del contenido de procedimiento.

Supervisor o Jefe de obra: Cumplir con lo descrito en este procedimiento y velar por la seguridad de sus trabajadores.

Experto en prevención de riesgos: Será el responsable de elaborar el procedimiento de trabajo seguro (PTS), en conjunto con el Supervisor de obra, con el fin de controlar y reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes. El Experto tendrá la facultad de detener una faena si observa incumplimiento a lo dispuesto en este PTS.

Trabajadores: Es responsable de participar en las instrucciones y capacitaciones que se realicen con respecto a este documento, plantear sus dudas para orientación y cumplir en forma rigurosa con lo descrito en este procedimiento en forma permanente. El incumplimiento será causal de paralización inmediata de la obra o faena. Deberá usar adecuadamente sus equipos de protección personal (zapatos, casco, antiparras, guantes, chaleco reflectante) el que se encontrará en perfecto estado de funcionamiento.

# Definiciones

  - Herramienta Eléctrica: Toda herramienta manual que necesite Electricidad para funcionar

  - Esmeril angular: Un esmeril angular, amoladora angular o radial es una herramienta manual impulsada para cortar, para esmerilar y para pulir.

  - Vibrador de inmersión: herramienta utilizada para compactar el hormigón, ya sea en pilas, muros o losas.

  - Demoledor (5-10-30 KG): utilizados para demoler el hormigón de losas, muros, pilas de hormigón, u otros dependiendo de la complejidad será el tamaño de la herramienta a utilizar.

  - Serrucho eléctrico: Utilizado para el corte de maderas

  - Roto martillo: más conocido como taladro es utilizado para hacer perforaciones de distintos tamaños

# Equipos Materiales y EPP

- Esmeril

- Demoledores

- Serrucho Eléctrico

- Extensiones eléctricas

- Extintor

- Tablero eléctrico portátil

- EPP básicos (casco, guantes, antiparras, calzado de seguridad)

- Protector auditivo

- Mascara anti polvos Filtro P-100

# Prohibiciones.

- Cambiar disco con esmeril energizado.

- Cambiar disco del esmeril  sin la llave para este propósito.

- Desbastar con un disco de corte.

- Cortar con disco de desbaste.

- Fumar cuando se realicen trabajos de corte y desbaste u otro

- Ubicar extensiones eléctricas en zonas húmedas., o por el suelo

- Ubicar extensiones en estructuras metálicas sin doble aislamiento.

- Trabajadores ajenos a eléctricos de mantención revisen y reparen las herramientas.

- Demoler sin la máscara con filtros para polvos P-100

- No utilizar antiparras

- Dejar las herramientas enchufadas cuando no se están utilizando.

- Realizar alteraciones a las herramientas, partes, piezas de uso o piezas de protección de las herramientas eléctricas de obra.

- Utilizar herramientas eléctricas con extensiones dañadas.

- Realizar conexiones o acoples con enchufes macho o hembra en malas condiciones, entendiendo por tal, que presenten cortes, cables pelados, cables cortados con exposición o riesgo de contacto,

- Utilizar enchufes dañados o con riesgo de que los conectores de estos se encuentren con riesgo de contacto directo.

- Utilizar herramientas eléctricas bajo la influencia de alcohol, sustancias psicotrópicas, alucinógenos o cualquiera otra que impida su atención total a lo que se esta realizando.

# RieSgos

| SECUENCIA DE TRABAJO | RIESGOS POTENCIALES | CONTROL DE RIESGOS |
| --- | --- | --- |
| Lectura y explicación de procedimiento. | No conocer los riesgos de la herramienta eléctrica a utilizar. | El Supervisor antes de comenzar cualquier trabajo debe dar a conocer a los trabajadores el Procedimiento de Trabajo y los riesgos asociados a las herramientas eléctricas. |
| Revisión de la herramienta eléctrica a utilizar | Herramienta dañada, cables en mal estado. | Enviar a mantención la herramienta eléctrica defectuosa y no utilizarla hasta que esté en buen estado |
| En La operación de las herramientas Eléctricas (demoledores, esmeriles, serruchos eléctricos y roto martillos) | Rotura de discos. | Se deben utilizar discos nuevos, no forzar esmeril en proceso de corte, almacenamiento vertical de discos en bodega. |
|  | Contacto con energía eléctrica. | Chequear extensiones eléctricas y verificar que el área no se encuentre con humedad. |
|  | Inhalación de humos metálicos y partículas de sílice en suspensión. | Uso de mascarilla desechable para humos metálicos, esmeril a favor del viento. |
|  | Uso de discos inapropiados para la tarea. | Utilizar mascara filtro P-100 al picar o cortar hormigón y cerámicas. |
|  | Cambiar discos con esmeril energizado. | Se debe revisar que se utilice el disco apropiado de acuerdo a su diámetro, uso y desgaste. |
|  | Proyección de partículas incandescente y esquirlas metálicas. | Desenchufar esmeril y deben contar con su llave cambia disco en extremo de enchufe, para que trabajador tenga la obligación de des energizar cuando cambie discos. |
|  | Cortes en extremidades. | Uso de antiparras |
|  | Amago de incendio. | Utilizar mesones de trabajos con prensas que impidan el movimiento del material a cortar y/o desbastar. |
|  | Caída al mismo nivel. | Se debe mantener en área de trabajo extintor y no esmerilar cerca de sustancias inflamables. |
|  | Caídas a desnivel | Todos los cables eléctricos y los puntos de trabajo deben estar ordenados y limpios. |
|  | Trastornos músculo esqueléticos | Des energizar las herramientas una vez no se estén utilizando. |
|  | Exposición a sílice | Tener en todo momento la atención en la herramienta mientras esté en funcionamiento. |
|  | Cortes |  |
|  | Mutilaciones. |  |
| Término y retiro del lugar de trabajo. | Falta de orden y aseo del lugar de trabajo. | Finalizada la labor todo el personal debe realizar un ordenamiento y aseo general del área. |

# 8. Procedimientos.

ANTES DEL USO

- Ser mayor de 18 años.

- El operario debe ser mental y físicamente apto para operar el equipo.

- No usar sin recibir capacitación para el manejo del equipo.

- No reparar por sus medios defectos de la herramienta

- Chequear que la zona de trabajo esté libre de material inflamable.

- Chequea que exista corriente Monofásica y tierra de protección

- Asegurar la zona de trabajo, esto para evitar dañar otro elemento o equipo.

- Que los cables de alimentación estén en buenas  condiciones.

- Que la unidad este con el disco del diámetro requerido y debidamente colocado.

- Chequear funcionamiento haciendo funcionar sin carga.

- Usar protectores acústicos

- Usar guantes

- Usar casco de seguridad

- Usar zapatos  de seguridad

- Usar antiparras.

DURANTE EL USO.

- Conectar la Unidad a la corriente Monofásica.

- Que la zona este libre de agua o humedad.

- Nunca usar sin el protector.

- Usar casco, guantes,  antiparras y tapones de oído.

- Humectar la zona de trabajo cuando se trabaje desbastando, picando o cortando hormigón.

DESPUÉS DEL USO.

- Apagar y desenchufar la unidad terminado la faena.

- Limpiar la unidad del polvo metálico y humedecer la zona para limpiar cuando se desbaste o corte hormigón

- Guardar el equipo en contenedor de bodega.

# Documentos relacionados

PRE-LCH-24 Check List Herramientas Eléctricas