PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO EN MOLDAJE

- Objetivo

El objetivo de este procedimiento es establecer un sistema de pautas operativas seguras, que deben ser cumplidas en labores de Instalación de Insertos, Moldaje de pilares y Descimbre en todas las Obras que ejecute ICF LIMITADA, con el fin de controlar los riesgos y prevenir accidentes contemplando no dañar las instalaciones, equipos y cuidado del medio ambiente.

- Alcance

Es de aplicación en todas las obras o proyectos que ejecute ICF LIMITADA.

- Referencias

- Procedimiento para trabajos en cubierta.

- Manual de Moldajes de la Cámara Chilena de la construcción.

IV.	Responsabilidades

Administrador de Obra: Conocer y dar a conocer el procedimiento a todas las personas involucradas en su desarrollo. Proveer los recursos necesarios para su implementación. Velar por el cumplimiento de este procedimiento.

Jefe de Terreno: Aplicar el procedimiento y controlar su cumplimiento. Planificar las operaciones maximizando la eficiencia en el uso de los recursos y la seguridad de los trabajadores.

Prevencionista en Obra: Dar a conocer el siguiente Procedimiento de Trabajo seguro en Moldaje e Instaurar medidas de control, Inspeccionar que estas medidas se apliquen y capacite a todo el personal

Supervisor: El supervisor a cargo de las faenas de Instalación de Insertos, Moldaje de Pilares y Descimbre, deberá dar fiel cumplimiento a las disposiciones aquí presentadas, como también será de su responsabilidad informar a sus trabajadores las normas contenidas en él,  dando cumplimiento así al Decreto Nº 40, Artículo Nº 21 de la Ley 16.744, sobre él “Deber de informar los riesgos y su forma de control.

Definiciones

Panel: Es una unidad que forma parte de una cara del Moldaje, que es estructuralmente autosuficiente y  no requiere de refuerzos externos.

Conectores: Son elementos de unión de paneles que dan forma a un Moldaje, son metálicos de fácil colocación y retiro.

Separadores: El separador es un elemento dimensionado, cuya función es mantener el espesor del muro previo al hormigonado.

Tensores: Son elementos formados por una barra de fierro con fijaciones en sus extremos, cuya función es mantener la estabilidad de las caras del Moldaje durante el llenado de los muros, garantizando su espesor.

Alineadores: Son elementos cuya función es alinear los distintos paneles y garantizar la continuidad en la unión de los paneles del Moldaje.

Aplomadores: Son elementos que se unen a los paneles, cuya función es aplomar el Moldaje mediante un sistema regulable (mantener la posición determinada en el proyecto).

Ménsula de Trabajo: Plataforma montada en los paneles de muro que genera una superficie de trabajo que consta de piso, barandas  y rodapié.

Elementos fungibles: Corresponde a conos, tapones y separadores plásticos.

Descimbre: Corresponde a desmoldar o desarmar los Moldajes una vez que se han fraguado parcialmente el hormigón vaciado en ellos.

Hormigón: Es un material polifásico formado por mezcla de áridos aglomerados mediante un conglomerante hidráulico como es el cemento. Eventualmente se agregan aditivos.

Capachos: Recipiente metálico, generalmente cónico, de distintas dimensiones, de descarga lateral o vertical, dedicado al transporte de hormigón y otros materiales sólidos derramables.

Tuberos: Personal a cargo de la manipulación de los tubos que trasladan el hormigón desde la bomba al punto que se requiere.

Recomendaciones previas al montaje.

  - Contar con un proyecto de Moldaje que consulte el cálculo estructural de éste, para las solicitaciones que tendrá durante su utilización.

  - Conocer peso de los elementos que forman un Moldaje, en especial para su traslado, por persona y maquinaria.

  - Capacitación al personal de montaje sobre el equipo a utilizar, las partes que lo forman y su procedimiento de montaje.

  - Revisión de todas a condiciones de trabajo, para contar en terreno  con todos los elementos necesarios para el montaje.

  - Realizar cierre perimetral, por riesgo de caída de material.

Recomendaciones previas al descimbre

- Demarcar la zona de descimbre con el fin de evitar tránsito de personas ajenas a la faena.

- Contar con el espacio necesario  para el acopio.

- Conocer peso de los elementos que forman un Moldaje, en especial para su traslado, por personas o maquinaria.

- Capacitación al personal que realice el descimbre.

- Contar en terreno inmediato a la faena con todos los elementos necesarios para el descimbre.

Limitaciones de montaje o descimbre por condición climática.

- Ante el viento: Cuando está expuesto a vientos superiores a 65 km/hrs ò velocidades que determine la obra.

Recomendaciones durante el montaje

- Se debe encargar el trabajo al personal capacitado para esta tarea.

- El personal debe contar con todos los elementos de seguridad requeridos.

- Recordar al personal las medidas de seguridad, en especial  el uso de arnés y cuerdas de vida, e informar a trabajadores sobre las posturas correctas para efectuar el trabajo.

- Una vez terminado, verificar el montaje por personal capacitado, utilizando una programación establecida antes de hormigonar.

Recomendaciones para el Descimbre

- Se debe encargar el trabajo a personal capacitado para esta tarea.

- El personal debe contar con todos los elementos de seguridad requeridos.

- Durante el proceso de descimbre, se debe utilizar arnés de seguridad con doble cola, conectado a una cuerda de vida, nunca conectarse al Moldaje.

Riesgos de Accidentes y sus Causas probables.

Caídas de personas a distinto nivel: La caída de personas a distinto nivel esta ocasionado principalmente por trabajos en altura sin existir condiciones de seguridad para el personal, falta de líneas de vida y/o puntos de sujeción.  Quedando prohibido el acceso a cualquier trabajo con riesgo de caída a más de 1,80 metros sin contar con las medidas de protección adecuadas.

- Perdida de equilibrio durante la instalación o descimbre de un Moldaje.

- Pararse sobre el Moldaje, partes o piezas de este.

Caídas en el mismo nivel.

- Cableado o fierros en el suelo.

- Zonas de transito poco expeditas o inexistentes.

Caída de objetos.

- Acopio de material en lugar inadecuado.

- Piezas del Moldaje sueltas

- Al realizar la manipulación de Moldajes por personas y/o maquinaria.

- Retiro anticipado de apuntalamiento.   Se debe capacitar, instruir y re instruir en caso de ser necesario al personal que realice tareas en instalar o retirar partes y piezas de los Moldajes, NUNCA se deben retirar todas las paipas o tuercas de amarre de los Moldajes, ya que al quedar solo las agujas se genera el riesgo de caída de Moldajes y aplastamiento de trabajadores directa o indirectamente relacionados con la actividad.

- Herramientas u objetos.

Sobreesfuerzos.

- Mala postura al manipular elementos del Moldaje.

- Mala posición de trabajo producto de ubicación no óptima del trabajador para realizar alguna tarea.

- Afirmar un Moldaje o parte de él, para evitar la caída de éste o proteger al equipo de trabajo.

Contactos eléctricos.

- Falta de tierra en quipos y herramientas eléctricas utilizadas sobre el Moldaje.

- Uso de extensiones o alimentadores defectuosos.

- Tablero eléctrico deficiente.

Golpes o aplastamiento por cargas suspendidas.

- Movimiento brusco de maquinaria.

- Ráfaga de viento imprevista.

- Golpe durante el traslado del Moldaje a personal de obra.

- Volcamiento en paneles o Moldajes al dejarlos en lugar de acopio.

MODO OPERATIVO.

Instalación y descimbre de Moldajes

Para los trabajos de armado y descimbre de Moldajes de pilares se deberán tener en consideración los siguientes aspectos:

Delimitar y señalizar las zonas de trabajo, para que en dicha zona sólo este el personal encargado del armado o descimbre, mantener zonas de transito expeditas para la circulación segura de personal a cargo de las faenas.

Con respecto al sector de trabajo de armado de Moldajes o descimbre de este próximas al vacío; se debe contar con sistemas de bloqueo de zonas de transito inferiores referentes al plomo del edificio en donde se realizara el trabajo, para el resguardo de una posible caída de material, los trabajadores que realizan la faena deben contar con los implementos de seguridad necesarios para el tipo de trabajo a realizar.

Se debe contar con cuerdas de sujeción para las respectivas placas de Moldajes a instalar o desencofrar, ya que estas ayudaran de manera óptima, para evitar una posible caída del material.

Disposición de espacios despejados, para dejar almacenados en forma ordenada todos los elementos estructurales del Moldaje (gatas o alzaprimas, vigas, placas, Moldaje de muro modulado, etc.), en lugares próximos a zonas de transito despejadas y expeditas para transportar el material del Moldaje hacia el punto de la edificación, por donde será movilizado hacia el o los pisos superiores (Shaff, Plataforma en volada de carguío, etc.) por donde será trasladado a sus nuevos puntos de colocación.

Se deberán tener a mano los elementos auxiliares necesarios para realizar una instalación o  descimbre seguro, tales como ganchos, alambres para amarre, sogas, barreras de bloqueo de zonas, cintas de señalización de peligro, etc.

Arnés y líneas de vida, si es necesario para que el personal que realice descimbre próximo a vacíos.

Verificar que todo el personal involucrado, tenga y cuente con sus elementos de protección personal necesarios, básicos y obligatorios, como casco, barbiquejo, lentes, guantes, arnés de seguridad en óptimo estado, calzado de seguridad, etc.

Dependiendo la altura de la losa se debe disponer de andamio, tablones amarrados y apoyados en caballetes o bandejas suficientes para ser empleadas como plataformas de trabajo o bien un medio auxiliar como banquillo bien construido.

La persona a cargo del trabajo debe verificar la localización de sus ayudantes antes de iniciar su trabajo controlado caída de material sobre ellos.

Una vez posicionados los trabajadores se comienza el retiro de los Moldajes de pilares, para ello se deben amarrar en sus extremos con una cuerda de 1.2” de diámetro pasando por la parte interior del pilar bajando uno a uno los Moldajes, repitiendo cada vez el mismo procedimiento.

Queda estrictamente prohibido bajar más  de un Moldaje a la vez.

Todo el material descimbrado debe ser acopiado ordenadamente uno sobre otro en canastillos cunas o cualquier elemento auxiliar para el acopio o transporte adecuado.

Los clavos que estén presentes en placas deben ser doblados al momento de ser retiradas y previo a su manipulación y acopio.

Los puntales o alzaprimas pueden provocar lesiones producto del atrapamiento en el deslizamiento brusco del sistema de ajuste. Al bajarlos se debe cuidar que las manos o dedos no se encuentren entre la parte móvil y la parte fija del sistema.

Antes de ser reutilizado estos elementos se deberán rociar los cantos y las placas de los Moldajes con liquido desmoldante, ello facilitara el encofrado y desencofrado, protegiendo así el material.