INDICE

1.- 	Objetivo

2.- 	Alcance

3.- 	Referencias

4.-	 Responsabilidades

5.-	 Aplicación del Estándar.

6.- 	Restricciones

7.- 	Restricciones

8.- 	Anexos

- Objetivo

Establecer un procedimiento de trabajo con la finalidad de estandarizar la correcta utilización del Esmeril angular  y garantizar el correcto uso de los trabajos a ejecutar, estableciendo mecanismos técnico para la correcta aplicación.

- Alcance

Las prescripciones de este estándar se aplicarán a todos los trabajos ejecutados por el personal de la empresa, así como de las empresas contratistas en la ejecución de trabajos de uso de esmeril angular.

- Referencias

Decreto supremo numero 40: Aprueba reglamento sobre prevención de riesgos laboras.

Contralor 03: Guía general de acceso a obra

- Responsables

## Del  Administrador

### Velar por el cumplimiento de este Estándar de Seguridad, asignando los recursos necesarios.

## Del Jefe de Terreno

### Deberá cumplir con los estándares de seguridad establecidos en el presente documento, debiendo Notificar con Amonestación por Escrito a quienes no lo interpreten en el terreno. Además, debe facilitar la concurrencia  a cursos y charlas de capacitación cuando se le cite a su personal.

## Del Asesor en Prevención de Riesgos

### Asesorar en terreno al Administrador, en estas materias.

- Generar requerimiento de los Elementos de protección Personal necesarios para cada trabajo que se realice en Obra y mantener stock critico.

### Capacitar y registrar al personal en todo lo referente a este Estándar de Seguridad.

### Llevar al día los registros solicitados.

## Del Bodeguero

### Controlar en la llegada de los elementos, su estado y certificación del equipo por parte del proveedor.

- Del Encargado de Mantención

### Verificar cada herramienta y equipo con el código color mensual.

- Del Supervisor

- Es el responsable de asegurarse que los trabajadores bajo su mando estén dotados de los Elementos de Protección Personal adecuados para desarrollar su trabajo de una manera segura. Esto incluye vestimenta especial, guantes, lentes, máscaras, arnés, colas de seguridad, respiradores y zapatos de seguridad, entre otros.

- Aplicación Estándar

- Descripción del estándar

- El disco del corte a utilizar, debe ser solo del diámetro adecuado recomendado al esmeril angular que se empleará.

- Conectar la unidad a la corriente monofásica, revisando el estado de conectores, extensiones, enchufes, cubiertas de la herramienta, sistemas de protección.

- Evitar trabajar en lugares con elementos combustibles.

- No realizar trabajos de corte con proyección de partículas hacia el exterior de los centros de trabajo, especialmente en sectores con tránsito de personas o peatones.

- Antes de operar verificar que la maquina se encuentre con su cable, enchufe y carcasa en buenas condiciones

- Chequear la correcta instalación y apriete del disco

- No usar la herramienta si el interruptor no funciona correctamente

- La muela de esmeril y el protector debe estar firmemente instalado

- Utilización del equipo

- Evite la puesta en marcha accidental. asegúrese que el interruptor este en la posición (OFF apagado) antes de enchufar la herramienta

- Use siempre tos los implementos de seguridad adecuados a la actividad.

- Siempre sujete la herramienta  por las superficies de agarre asilada. Si la herramienta corta accidentalmente su propio cable o alambre ocultos, todas las partes metálicas expuesta se activaran lo que podría causar una descarga grave  al usuario.

- No arranque la herramienta cuando las galletas esmeriladoras o cortantes estén en contacto con elemento a cortar, la operación de corte o desbaste debe realizarse con la herramienta ya encendida.

- Desconecte la esmeriladora del suministro eléctrico y coloque el interruptor en la posición de bloqueo o apagado antes de realizar cualquier montaje, ajuste, cambiar accesorios, realizar algún documento de inspección, mantenimiento o limpieza.

- Para reemplazar una galleta o cepillo, siempre haga funcionar la unidad durante un minuto en una zona bien protegida. Si el nuevo accesorio presenta un defecto no detectado, este debiera manifestarse en menos de un minuto.

- No apriete demasiado los discos de corte al trabarlas, pues podrían agrietarse

- Se debe montar la empuñadora lateral en la posición que acomode al trabajador por las caras laterales

- Se debe esperar que el disco se haya detenido completamente antes de dejar la herramienta.

- Requisitos

- Este estándar se aplicara en todas las obras o proyectos administrado por la empresa siendo exigible su aplicación a las  empresas contratistas y subcontratistas.

- Es obligatorio el uso de los implementos de seguridad adecuados al trabajo (guantes, protección auditiva, antiparras, mascarilla en lugares cerrados o pocos ventilados, cinturón de seguridad en trabajos de altura).

- El operario debe estar en perfectas condiciones físicas y mentales para operar dicha herramienta.

- No usar sin recibir  capacitación para el manejo del equipo

- No trate de reparar cualquier defecto de la herramienta

- Chequear  que exista corriente monofásica y tierra de protección

- Proteger todo elemento que puede ver  afectado por las chispas propias del proceso esmerilado.

- Que los cables de alimentación estén en buenas condiciones

- Antes de ser montado el disco los discos, rajados o picados no deben ser usados.

- Que la unidad este con el disco del diámetro y debidamente colocado.

- Chequear funcionamiento, haciendo funcionar sin carga.

- Se debe observar si presenta existencia de trizaduras, mal ajuste, posibles roces con el casquete protector, etc.

- Utilizar siempre los elementos de protección personal adecuados a la actividad (casco, guantes de descarne, tapones auditivos, antiparra, careta facial, chaqueta de cuero)

- Restricciones

- Nunca forzar el corte cargando o apurando la maquina.

- Trabajar en zonas que estén libre de agua, humedad o combustible

- Nunca usar sin el protector

- No tapar las escotillas de ventilación de la unidad

- Apagar y desenchufar la unidad Que la zona este libre de agua y humedad

- Limpiar la unidad del polvo metálico.

- Anexos

El objetivo de los anexos es generalizar los formatos que forman parte del Estándar de Seguridad Operación de Esmeril Angular.

5.01	Anexo N° 01: LV-EST-OEA-01; Control de Operación de Esmeril Angular.