Procedimiento de Trabajo Seguro.

Trabajos sobre Cubierta Tottus Ciudad Empresarial

- Objetivo

El objetivo de este procedimiento es describir  y establecer un método de trabajo que permita la ejecución del montaje de instalación de las cubiertas y revestimientos bajo riesgos controlados, asegurando la calidad de la operación de montaje

- Alcance

Es de aplicación en todas las obras o proyectos que ejecute ICF Limitada

- Referencias

Procedimiento para trabajos en altura.

Normas Chilenas.

IV.	Responsabilidades

## Del  Administrador

Conocer y hacer conocer el procedimiento a todas las personas involucradas en su desarrollo. Proveer los recursos necesarios para su implementación. Velar por el cumplimiento de este procedimiento.

Del Jefe de Terreno

## Aplicar el procedimiento y controlar su cumplimiento. Planificar las operaciones maximizando la eficiencia en el uso de los recursos y la seguridad de los trabajadores.

## Del Asesor en Prevención de Riesgos

### Asesorar en terreno al Administrador de Obra, en estas materias.

### Controlar el cumplimiento de estas disposiciones, informando oportunamente a quiénes corresponda por las infracciones que se cometan (NCM).

### Capacitar y registrar al personal en todo lo referente a este Estándar de Seguridad.

### Llevar al día los registros solicitados.

## Del supervisor

### Cumplir íntegramente las exigencias de este Estándar de Seguridad, además deberá comunicarlo a su personal a cargo.

### Concurrir a cursos y charlas de capacitación cuando se les cite.

## De los Trabajadores:

## Cada trabajador en el desempeño de sus funciones deberá cumplir y respetar el presente                       instructivo como también obedecer instrucciones impartidas por la supervisión.

## Cumplir íntegramente las exigencias de este procedimiento.

## Participar activamente de las reuniones de seguridad

- Aplicación Estándar

# Estudio Técnico: Estudiar y analizar características técnicas de los elementos a utilizar en la confección de la cubierta, conocer las propiedades y almacenamiento.

# Identificación de Zona Cubierta del proyecto.

# Actividad a Realizar: Instalación de ductos de clima, instalación de parrillas, instalación de sellos u otro que se requiera en la zona de techumbres.

- Traslado y acopio.

- La llegada de los materiales a la cubierta  debe ser coordinada entre Jefe de obra del área, Jefe de bodega y proveedor, a fin de recibir y trasladar directamente a lugares de acopio definitivos donde serán instalados.

- Los materiales se acopiaran en la techumbre mediante izaje con maquinarias destinadas para este propósito, grúas torre, camión grúa, grúas móviles, etc.  En caso de ser necesario realizar el izaje de los materiales o materias primas de manera manual, estos serán enganchados de tal manera que sea imposible la caída de objetos a distinto nivel, con cables, cuerdas, eslingas o materiales en buen estado, libre de nudos o añadiduras.

- El personal que trabaje en las tareas de

- Preparación de sector previo a la instalación.

- La superficie de trabajo del sector a instalar cubierta debe cumplir con los requisitos necesarios para el correcto uso del arnés, para esto se instalará una piola de acero de ½” la cual será enganchada a puntos sólidos de la estructura.

- Todos los trabajadores que realicen trabajos en cubierta deberán ascender a través de la escala “Gatera”, para lo cual contaran con arnés y doble cola de vida, ascendiendo siempre enganchado a la estructura soportante.

- El Jefe de obra supervigilara el orden aseo y la instalación de cuerdas de vida seguras.

- En superficies de trabajo con tránsito de personal de otras especialidades, las zonas con vanos deben ser protegidas y señalizadas.

- El perímetro del sector a instalar cubierta debe ser cercado y señalizado para evitar el tránsito de personas que no estén involucradas en la actividad, tanto en el nivel de cubierta como en niveles inferiores por la posible caída de materiales.

- Diariamente se revisarán los cierres perimetrales de señalización y de protección, debiendo la supervisión del área mantener condiciones de orden y aseo correctas para el normal desarrollo de las faenas.

- Se controlarán cada uno de los equipos eléctricos que participen en la faena.

- En caso que se requiera algún trabajo de Llama Abierta, tendrá que solicitar el permiso correspondiente con frecuencia diario en caso de generar soldaduras, uso de esmeril, etc.

- Se instalarán líneas de vida por cada extremo de la cubierta (ejes longitudinales), sobre la viga puntal perimetral, adicionalmente se instalará una línea de vida de acuerdo al avance de la instalación de cubierta, siendo responsabilidad del supervisor velar por el correcto uso de la línea de vida de sus trabajadores. Todo personal debe usar permanentemente el cinturón de seguridad tipo arnés, manteniéndose siempre y en todo momento amarrado a la cuerda de vida.

- El supervisor del área o de la especialidad proyectará el avance del día, debiendo dejar antes del término de la jornada las condiciones de protección pre-establecidas anteriormente.

- Los cortes a elementos metálicos deberán ser dirigidos a un biombo de protección de 3 caras, evitando la proyección de partículas al resto de trabajadores y protegiendo el galvanizado de las planchas de la cubierta.

- Se ocupará el sector asignado por el supervisor para la preparación del material.

- Con relación a la alimentación de electricidad del equipo deberá instalarse en forma área libre del paso de equipos y de maquinaria pesada pueda transitar sobre estos, las conexiones  serán normada con enchufes industriales tipo legrad.

- El acopio de despuntes y retazos de paneles deberán ser retirados inmediatamente desde la cubierta y mantenerse ordenada a fin de evitar desorden y caída de material.

- Se debe controlar el efecto del viento. Donde se deberán asegurar los paneles, equipos y materiales que queden acopiados en cubierta, especialmente al término de las jornadas.

- Para el izaje equipos se contara con camión grua.  Se deberá coordinar con jefe de terreno para cerrar sectores de accesos a personal no involucrado, estos cierres podrán ser con cinta de peligro, conos o barandillas. En caso de requerir izar materiales menores hacia la cubierta se deberán subir por medio de cuerdas en sectores que deben ser señalizados, se deben tomar todas la precauciones para no dañar personas ni materiales.

- El traslado de materiales sobre la cubierta, se debe hacer de forma planificada y ordenada, con la cantidad de personal suficiente para evitar sobreesfuerzos y riesgos. En caso de viento se deberán suspender los trabajos en cubierta.

- Restricciones

- No se puede fumar en el lugar de trabajo

- El trabajador no puede permanecer desenganchado de su cabo de vida en ningún momento

- No se puede acceder a la cubierta por sectores no autorizados

- Anexos

El objetivo de los anexos es generalizar los formatos que forman parte del Estándar de Seguridad “Trabajo en Cubierta”.

5.01	Anexo N° 01:”Charla especifica Cubiertas”